УТВЪРЖДАВАМ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ

Сергей Цветарски

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обект: Открита спортна площадка – тенис корт в УЦ на НСИ в с.Сливек, община Ловеч

Многофункционалната спортната площадка ще се изгради върху съществуваща спортна площадка, съгласно одобрен инвестиционен проект № 154/20.10.2015 г., който е неразделна част от Разрешение за строеж № 133/3.11.2015 г., издадено от главния архитект на Община Ловеч.

На площадката е извършено: фрезоване на стар асфалт, почистване на фрезованите площи и битумен разлив, полагане на асфалтова смес за кръпки, профилиране на неравности, битумен разлив за преасфалтиране и преасфалтиране с плътна асфалтова смес – 4 см. На същата се предвижда изграждане освен на тенис корт, който ще бъде основен, така и игрища за волейбол, баскетбол и хандбал.

Общата дебелина на асфалтовото покритие (старо и ново), в което ще се фундира, варира между 15 и 20 см. Под асфалта има пласт от трамбована баластра с дебелина 30 – 40 см.

Площадката ще се изгражда, по следните проектни части: технически проект по части: архитектурна – включваща текстова и графична част, показващ вида на оградата, планове и разрези, конструктивна – разглежда начинът на фундиране на предвидената в архитектурния проект ограда с врати за достъп и геодезична.

Обектът се квалифицира от IV категория и подлежи на въвеждане в експлоатация от Община Ловеч. Същият се нанася от изпълнителя (със съдействието на възложителя) в кадастралната карта за издаване на документ от Агенцията по кадастъра за това.

Предмет на настоящата процедура е изграждането на ограда с врати за достъп от метална мрежа с прахово покритие и височина 3 м., съгласно утвърдения проект. При изграждането й следва да се предвидят монтажните отвори за вертикалните стоманени елементи за мрежите за тенис на корт и волейбол.

Ажурните части на оградата следва надлежно да се анкерират към стоманобетоновата основа, която ще бъде без цокъл. След монтажа и вертикализацията на стоманените стойки  (профил с квадратно или правоъгълно сечение) в предварително оставените отвори в стоманобетоновата основа, същите се замонолитват, като нарушената асфалтова настилка се възстановява в тази зона.

Предвидените в техническото становище на всеки 2,5 м. по дължината на оградата вертикални стоманобетонови пояси (колони), със сечение 25/25 см., няма да се изпълняват.

Изграждането на покритието на самите кортове ще се извърши на по-късен етап. Същите не са предмет на настоящото техническо задание.

След сключване на договора за изпълнение, изпълнителят представя на възложителя заверена заповедна книга за строежа. Всички обстоятелства, свързани със строежа, се документират от изпълнителя по реда на чл. 170 от ЗУТ. Същият съставя актове и протоколи по реда на Наредба №3 на МРРБ, с които се удостоверява спазване на изискванията към строежите по чл. 169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

Гаранционните срокове се определят съобразно с Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В офертата си участниците следва да представят документите, в съответствие с чл. 101 от ЗОП, вкл. срок за изграждане на обекта с времеви график за изпълнението му и  размер на мобилизационния аванс, ако има такъв.

В офертата си участниците следва да представят попълнена КСС по Приложение А.

Допълнителни изисквания към участниците:

- За влаганите в строителството строителни продукти, изпълнителят трябва да представи съответните сертификати. Използваните материали трябва да имат СЕ маркировка за съответствие на строителните продукти по смисъла на чл. 16 от НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, доказано с декларация;

- Изпълнителят трябва да представи декларация за оглед по образец (огледен протокол) за приемане на свой риск и отговорност посочените в документацията условия. Крайната цена трябва да бъде съобразена с тях;

- Изпълнителят трябва да представи удостоверение от Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, издадено на основание на чл. 19 от Закона за камарата на строителите в уверение на това, че същият е вписан в регистъра  и на основание чл. 5 от него притежава съответната група за изпълнение на строежи от този тип, класифицирани от четвърта категория;

- Изпълнителят трябва да представи доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗУТ: списък на договори за строителство с аналогичен предмет за последните 3 години, придружени с препоръки за добро изпълнение; описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството; списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството; декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, необходимо за изпълнение на поръчката;

- Изпълнителят трябва да представи техническо предложение за изпълнение на поръчката;

- Изпълнителят трябва да представи декларация, че при изпълнение на поръчката са спазени изискванията за закрила на заетостта, вкл. минимална цена на труда и условията на труд, съгласно § 1, 6 г, т.12 от ДР на ЗОП.

Критерий за оценка: най-ниска представена цена

Изготвил:

инж.С.Аначков

н-к на отдел УСО

Съгласувал:

инж.Цв.Нанов

Главен секретар на НСИ